雲林縣揚子高級中學化學實驗室安全衛生管理規則

一、在進入實驗室前，應先研究並充分了解實驗的內容及相關知識，以防止不必要的錯誤及危險的發生。

二、進入實驗室後確實遵照教師之指導進行實驗，未經允許不得任意動用儀器與藥品。

三、沒有教師之監督，不得在實驗室或工作室進行實驗或工作。

四、使用儀器設備應確實記錄，在實驗之前必須檢查所需之儀器是否齊全，若有不足報告老師填補。

五、實驗室內應保持肅靜，嚴守秩序，不准大聲喧嘩及嬉戲。

六、除非有教師之允許，否則不准自實驗室取走實驗設備。

七、不可用手觸摸或用口嘗試藥劑，亦不可直接聞嗅氣體。

八、聞嗅時，須停止呼吸，將試管至於鼻下，用手搧蕩試樣，使少量氣味進入鼻中。

九、取用葯品時須認清標籤，按規定量取，如有剩餘不可倒回原瓶。

十、取用危險性葯品須戴護目鏡，實驗有毒氣體須在通風櫥中進行。

十一、煤氣、自來水等用畢須立即關閉。

十二、實驗中如發生任何災害或傷痛，應立即報告老師處理。

十三、實驗中若因操作不慎，儀器發生故障或損壞，隨即報告老師處理，若因嬉戲而損壞者，須照價賠償或處罰。

十四、使用揮發性液體時，如酒精，具有可燃性，應注意勿近火焰。

十五、實驗後之廢液(物)，應倒入指定廢液(物)貯存桶，分類放置。

十六、避免和有機藥品接觸，實驗完畢應洗手。

十七、須知各種防火器材、緊急淋浴洗眼器及個人防護器材櫃的放置位置，並熟悉使用方法。

十八、不慎起火時，應適時選用濕布、防火毯、消防砂、滅火器將之撲滅。

十九、實驗完畢，應將儀器清洗整理後，交還管理員點收。

二十、實驗完畢由值日生清掃實驗室，值日生應檢查水電、瓦斯、門窗是否關妥，報告老師允准後始得離開。